1	Назначение

Комплекс коллективных спасательных средств, предназначен для спасения экипажа эксплуатируемого судна в аварийной ситуации, спасение людей, плавающих на поверхности воды в индивидуальных и коллективных спасательных средствах, осуществлять буксировку коллективных спасательных средств.

2	Краткая характеристика судна

2.1	Назначение судна:

- выполнение функции сопровождения и кантовки крупнотоннажных судов;

- выполнение доставки, высадки /съема лоцманов на/с судов;

- выполнение морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях;

- обеспечение выполнения работ по ликвидации аварийных разливов нефти с температурой вспышки более 60 ℃, работа Судна вне локализованного пятна разлива, наличие скиммера и погружного насоса с питанием от судовой сети;

- выполнение функции пожаротушения на других судах (FF3WS);

- выполнение спасательных операций с количеством спасаемых 20 человек.

2.2	Классификация

Классификационное общество – Российский морской регистр судоходства;

Класс судна – КМ Arc6 (hull; machinery) AUT1 OMBO FF3WS ANTI-ICE ECO WINTERIZATION (-40) Escort tug Salvage ship Oil recovery ship (>60℃) IWS.

2.3	Район плавания – неограниченный.

2.4	Параметры судовой сети электропитания:

- ток трёхфазный;

- напряжение 380 В;

- частота 50 Гц.

3	Условия эксплуатации

Судно должно надежно эксплуатироваться при следующих условиях:

- температуре наружного воздуха, °С	от +35 до -45;

- температура морской воды в пределах от	 + 25 ℃ до -2 ℃;

- температура отстоя	до −40 ℃.

4	Основные требования

4.1	Комплекс должен включать в себя:

- одну скоростную дежурную шлюпку;

- одно спускоподъемное устройство (СПУ).

  - Конструктивные требования к СПУ

Конструкция должна обеспечивать работоспособность при антикрене до 20° и дифференте до 10°.

СПУ должно быть приспособленным для работы со скоростной дежурной шлюпкой.

СПУ устанавливается на горизонтальную плоскость судового фундамента с применением болтового соединения.

Все составляющие комплекса должны удовлетворять требованиям РС и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 (СОЛАС-74) со всеми поправками, действующими на момент поставки, Резолюциям MSC 48 (66), 81 (70) и иметь сертификаты РС.

Вылет стрелы СПУ – 6,9м. Основной привод электрический. Положение СПУ на судне по ПрБ, стрелой в корму. Высота спуска ок.20м.

Во всем СПУ должно быть пригодна к эксплуатации при низких температурах и удовлетворять требованиям Правил РС (в частности п.7.8.1, 7.8.5, 7.11 ч. XVII РС/К) и Международного кодекса по спасательным средствам (Кодекс КСС), принятого резолюцией MSC.48(66) с изменениями на 2013г.

  - Конструктивные требования к скоростной дежурной шлюпке

Скоростная дежурная шлюшка должна быть жесткой и снабжаться подвесным дизельным двигателем, при этом должны выполняться требованиям п.7.8.3 ч. XVII РС/К.

Вместимость скоростной дежурной шлюпки 6 человек (5 человек сидя и один лежа на носилках). Длина не более 6,0м. Скорость не менее 20 узлов на спокойной воде в течении не менее 4ч.

Во всем остальном скоростная дежурная шлюпка должна быть пригодна к эксплуатации при низких температурах и удовлетворять требованиям Правил РС (в частности п.7.8.1 и п.7.11 ч. XVII РС/К) и Международного кодекса по спасательным средствам (Кодекс КСС), принятого резолюцией MSC.48(66) с изменениями на 2013г.

5	Объем поставки

Объем поставки на одно судно приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Оборудование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скоростная дежурная шлюпка | 1 шт. |
| 2 | Обычное снабжение (не менее требуемое Кодексом КСС) | 1 к-т |
| 3 | Кильблоки шлюпки | 1 шт. |
| 4 | Защитный чехол (при наличии) | 1 шт. |
| 5 | СПУ для спуска скоростной дежурной шлюпки с тросом | 1 шт. |
| 6 | Крепежные элементы для закрепления к фундаменту | 1 к-т |
| 7 | Запасные части | 1 к-т на каждое устройство/ средство |
| 8 | Эксплуатационная документация | 2 к-та (бумажные) и на одном электронном носителе на каждое устройство/ средство |

6	Свидетельства и сертификаты

СПУ и скоростная дежурная шлюпка поставляются с сертификатами РС в соответствии с ч.1 ПТН/РС «Общие положениям по техническому наблюдению» Правил РС, а также должны иметь заключение «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 (с изменениями на 27 марта 2025г.).

Оборудование должно соответствовать требованиям ТР-620 («Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта», Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. №620).

Примечание: необходимость обязательного наличия заключения «О подтверждении производства промышленной продукции …» определяется заводом-строителем исходя из совокупного количества баллов, необходимых на единицу продукции судостроения (судна в целом).

- Требования к технической спецификации на поставку

7.1	В представляемой технической спецификации на поставку должен быть указан состав и описание составных элементов.

7.2	В составе представляемой технической спецификации на поставку должны быть следующая документация для проектирования:

- габаритные чертежи СПУ, скоростной дежурной шлюпки с кильблоками с указанием: размеров и координат для монтажа на судовой фундамент и т.п., размеров и координат внешних подключений, массы и координат центра тяжести и зон обслуживания, величины и направления действующих усилий на судовой фундамент, момента затяжки крепежных болтов;

- схемы электрических соединений и системы управления;

- перечень поставляемых запасных частей и инструмента, включая информацию о таре.

7.3	Габаритно-установочные чертежи должны быть представлены в форматах pdf и dwg. Текстовые документы должны быть представлены в формате .pdf.

8	Требование к технической документации

После заключения контракта на поставку, поставщик представляет заводу-строителю следующую информацию и техническую документацию по электронной почте:

- 3D-модель СПУ и скоростной дежурной шлюпки с кильблоками в форматах совместимых с AutoCAD, IGES или SAT системами на цифровом носителе (при наличии);

- перечень комплектующих изделий, ЗИП, специального инструмента и приспособлений с указанием общей массы;

- инструкции по расконсервации, монтажу, пуску, эксплуатации;

- химмотологическая карта с указанием основных, дублирующих и запасных марок (обязательно наличие российских аналогов);

- программы испытаний оборудования после установки на судне (швартовных и ходовых), включающие методики проведения и перечни необходимых для этого приборов.

9	Сроки поставки и гарантии

9.1	Условия и сроки поставки должны быть оговорены при заключении контракта на поставку.

9.2	Необходимость выполнения пусконаладочных работ, привлечения специалистов фирмы для сервисного обслуживания, определяется условиями контракта.